Manual de Producto y Arquitectura de Sistema — MyPlayAd

1. Resumen Ejecutivo y Visión del Producto

MyPlayAd es una plataforma tecnológica publicitaria de cartelería digital interactiva (Digital Out-of-Home / Phygital) que transforma televisores y pantallas comerciales en estaciones de entretenimiento y publicidad de alto impacto.

A diferencia de la cartelería digital pasiva tradicional, MyPlayAd implementa un Layout Dual Responsivo:

Zona Arcade Interactiva: Minijuegos retro (Arkanoid, Snake, Space Invaders, Cyber Canyon, etc.) renderizados a 60 fps con estética CRT. Los espectadores en el punto de venta pueden escanear un código QR local con su teléfono móvil y jugar al instante como control remoto, sin necesidad de descargar aplicaciones (WebRTC P2P en el navegador).

Zona Publicitaria de Video: Espacio de alta visibilidad donde rotan spots de video corporativos y comerciales, sincronizados y cacheados localmente en el dispositivo para garantizar reproducción continua e ininterrumpida incluso ante caídas de conexión a Internet.

2. Arquitectura Global del Sistema

El ecosistema de MyPlayAd está compuesto por tres capas interconectadas: Cloud & APIs, Edge Player (Kiosco Físico) y Móviles de Usuarios (Controladores WebRTC).

flowchart TD subgraph Cloud["Nube MyPlayAd (VPS / Docker)"] Portal["Portal Administrativo Web<br/>(Next.js 16 + Prisma + PostgreSQL)"] VideosServer["Servidor de Videos<br/>(Nginx / Storage)"] MQTTBroker["Broker MQTT Mosquitto<br/>(Comandos en Tiempo Real)"] SignalingServer["Servidor Señalización WebRTC<br/>(WebSocket Node.js)"] end subgraph Hardware["Kiosco Físico (Punto de Venta)"] RPi5["Raspberry Pi 5 (8GB/4GB RAM)"] Labwc["Compositor Wayland (labwc)<br/>+ DRM/KMS Vertical 90°"] NodeServer["Servidor Node.js Local (:8090)<br/>• Sincronizador de Videos (FFmpeg 720p)<br/>• Cliente MQTT CEC/Sync<br/>• Servidor Web Kiosk"] Chromium["Chromium Kiosk (Wayland Nativo)<br/>• Canvas Dual Layout (Juego + Anuncio)"] Display["Pantalla / TV Comercial 1080p / 4K<br/>(HDMI con soporte HDMI-CEC)"] RPi5 --> Labwc Labwc --> NodeServer Labwc --> Chromium Chromium --> Display end subgraph Users["Audiencia / Jugadores"] Phone["Smartphone (iOS / Android)<br/>Navegador Móvil (WebRTC DataChannel 60fps)"] end %% Conexiones Portal -.->¦Publica Comandos¦ MQTTBroker Portal -.->¦Registra y Asigna¦ VideosServer MQTTBroker ==>¦Comandos POWER / SYNC¦ NodeServer VideosServer ==>¦Descarga de Videos .mp4¦ NodeServer SignalingServer <==>¦Handshake SDP / ICE¦ Chromium SignalingServer <==>¦Handshake SDP / ICE¦ Phone Phone <==>¦Canal de Datos P2P Directo (0ms)¦ Chromium

3. Modalidades Físicas de Pantallas & Conectividad 4G (Plug & Play)

MyPlayAd dispone de dos formatos de hardware diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de visibilidad comercial y movilidad:

flowchart LR subgraph ModGrande["🏢 Pantalla Grande Fija"] direction TB G1["Tótem Vertical 43\" - 65\"+ (4K)"] G2["Chasis Fijo Antivandálico"] G3["Centros Comerciales / Malls"] end subgraph ModPortable["🏪 Pantalla Mediana Portable"] direction TB P1["Display Compacto 32\" - 43\" (1080p)"] P2["Atril Portable / Soporte Rápido"] P3["Negocios, Ferias y Stands"] end subgraph Conectividad["📶 Conexión 4G LTE Incluida"] C1["Módem Celular Industrial Integrado"] C2["SIM de Datos Multi-Operador"] C3["⚡ Solo requiere electricidad (Plug & Play)"] end ModGrande --> Conectividad ModPortable --> Conectividad

3.1. Pantalla Grande Fija (Para Centros Comerciales / CC y Malls)

Entorno Objetivo: Pasillos principales, plazas de eventos, accesos peatonales y plazoletas de comidas en Centros Comerciales (CC / Malls) de alto tránsito.

Formato Físico: Tótem vertical estilizado de 43", 55" o 65"+ con panel LCD/LED de alto brillo y resolución Full HD o 4K.

Instalación y Operación: Estructura fija con base firme para anclaje al suelo y diseño optimizado para proteger los componentes internos en operación comercial continua.

Objetivo Comercial: Máximo impacto visual publicitario, entretenimiento masivo y permanencia prolongada del cliente frente a las marcas pautantes.

3.2. Pantalla Mediana Portable (Para Negocios Locales, Ferias y Stands)

Entorno Objetivo: Locales comerciales independientes (retail, bares, restaurantes, gimnasios), ferias de exposición, stands comerciales temporales y eventos corporativos.

Formato Físico: Pantalla compacta de 32" a 43" en orientación vertical montada sobre base portable ligera o atril ajustable.

Facilidad de Transporte: Pesa significativamente menos y permite ser trasladada e instalada en menos de 5 minutos por una sola persona.

Objetivo Comercial: Flexibilidad para activar promociones temporales, capturar la atención en pasillos de ferias y ambientar puntos de venta con espacio moderado.

3.3. Módulo de Conectividad 4G LTE Incluido: "¡Lo único que necesitas es electricidad!"

Tradicionalmente, instalar cartelería digital en un centro comercial o en un stand de feria requería trámites burocráticos con el departamento de TI, solicitar permisos de apertura de puertos en firewalls o pagar costosos puntos de red cableados.

MyPlayAd elimina completamente esta fricción:

Módem Celular 4G LTE Integrado: Cada estación física cuenta con un módem industrial USB/PCIe con antena de alta ganancia y SIM de datos multi-operador ya configurada.

Cero Configuración de Red Local: No requiere solicitar contraseñas de redes Wi-Fi públicas ni lidiar con portales cautivos.

Plug & Play Total: ¡Lo único que necesitas es una toma de electricidad (110V/220V)! Al conectar el enchufe, la pantalla enciende, se conecta a Internet mediante 4G en menos de 10 segundos, contacta al Portal MyPlayAd, sincroniza los videos locales y comienza su rotación publicitaria y juegos arcade.

4. Especificaciones de Hardware del Kiosco

Para garantizar una operación ininterrumpida 24/7 en locales comerciales, el hardware interno de cada punto de venta cumple con las siguientes especificaciones:

| Componente | Especificación Recomendada | Función en MyPlayAd |
| --- | --- | --- |
| Computador Kiosco | Raspberry Pi 5 (4GB u 8GB RAM) | Reproducción dual de video y juegos a 60 fps bajo Debian GNU/Linux 13. |
| Módem Celular | Módulo 4G LTE Industrial (SIM multi-operador) | Conectividad autónoma a Internet sin requerir Wi-Fi ni red cableada local. |
| Almacenamiento | MicroSD A2 Clase 10 (32GB o 64GB) | Sistema operativo, almacenamiento en caché local de videos y binarios de juegos. |
| Refrigeración | Cooler activo oficial o disipador pasivo de aluminio | Prevención de thermal throttling en reproducción continua de video 24/7. |
| Conectividad de Video | Cable Micro-HDMI a HDMI con soporte CEC | Transmisión de video a 1080p/4K y control remoto de energía (encendido/apagado de TV). |
| Pantalla / Monitor | Televisor o Display Comercial (Full HD o 4K) | Orientación vertical (9:16) con HDMI-CEC habilitado. |
| Alimentación | Fuente oficial Raspberry Pi 27W USB-C (5V / 5A) | Suministro eléctrico estable para evitar bloqueos por bajo voltaje. |

5. Arquitectura de Software del Kiosco (`screen/`)

El reproductor físico implementa una arquitectura autónoma optimizada para arranque desatendido:

4.1. Rotación Vertical por Hardware (Kernel DRM/KMS)

En lugar de forzar a Chromium o a la CPU a transformar y rotar cada frame en memoria, la rotación de pantalla se delega al Kernel de Linux vía /boot/firmware/cmdline.txt:

video=HDMI-A-1:1920x1080@60,rotate=90

Esto garantiza aceleración gráfica fluida por GPU (v3d) y libera el 100% de la CPU para el juego y el video.

4.2. Compositor Wayland Ultraligero (`labwc`)

Se reemplaza el entorno de escritorio tradicional (X11 / PIXEL) por labwc, un compositor Wayland minimalista sin barras de tareas, iconos, ventanas ni fondos de escritorio que consuman recursos.

4.3. Servidor Node.js Local (`server.js` en `:8090`)

Cada Raspberry Pi corre un micro-servidor local autónomo con las siguientes responsabilidades:

Sincronización Inteligente de Videos: Consulta la API central (https://videos.myplayad.com/api/screen/:id) para conocer su lista de reproducción asignada. Descarga automáticamente videos nuevos y purga videos obsoletos.

Transcodificación Local con FFmpeg: Al descargar un video, FFmpeg lo re-escala localmente a 720p con perfiles optimizados para hardware ARM, garantizando reproducción simultánea del video publicitario sin tirones mientras corre el motor arcade.

Escucha MQTT en Tiempo Real: Conectado al broker central, recibe comandos instantáneos:

SYNC_VIDEOS: Fuerza la actualización inmediata del contenido publicitario.

POWER_ON / POWER_OFF: Envía señales CEC mediante cec-utils por el puerto HDMI para apagar o encender el televisor sin intervención humana.

Streaming Server-Sent Events (SSE): Mantiene un canal abierto hacia la interfaz de Chromium para recargar la lista de videos en caliente en cuanto finaliza una descarga.

4.4. Chromium en Modo Kiosco Blindado

Chromium se lanza directamente sobre Wayland con flags estrictas para operación comercial desatendida:

--ozone-platform=wayland: Renderizado nativo sobre Wayland sin necesidad de servidor X11 intermedio.

--password-store=basic: Desactiva por completo las solicitudes de desbloqueo de GNOME Keyring al iniciar sesión automática.

--autoplay-policy=no-user-gesture-required: Permite la reproducción automática y en bucle de videos con audio/video sin requerir clics humanos.

--kiosk --noerrdialogs --disable-infobars: Oculta cualquier mensaje de error, diálogos de traducción o bordes de ventana.

4.5. Ocultamiento de Puntero de Ratón

Para una estética arcade limpia, se combinan dos técnicas:

Generación de un tema de cursor vacío a nivel de sistema Wayland (~/.icons/empty).

Regla CSS global en la aplicación web: * { cursor: none !important; }.

4.6. Desactivación Total de Reposo del Sistema Operativo (`disable_sleep.sh`)

Para evitar que el Raspberry Pi 5 o el sistema operativo Debian/Wayland entren en modo ahorro de energía, suspensión o pantalla negra por falta de interacción física de ratón/teclado, el sistema ejecuta screen/disable_sleep.sh:

Enmascara y deshabilita en systemd los objetivos: sleep.target, suspend.target, hibernate.target y hybrid-sleep.target.

Desactiva el apagado automático de señal HDMI (DPMS timeout = 0) en el compositor Wayland.

Asegura que el monitor comercial únicamente se apague o encienda cuando el Super Administrador envíe los comandos remotos POWER_OFF / POWER_ON (HDMI-CEC) desde el Portal.

4.7. Suspensión Automática por Inactividad o Vencimiento del Cliente

El reproductor local consulta de forma periódica (/api/public/screens/:id/current y /api/public/screens/:id/videos) y reacciona de inmediato ante eventos MQTT SYNC:

Cliente Inactivo: Si el Super Administrador pausa la cuenta del cliente comercial, la pantalla entra de inmediato en modo Standby.

Plan Vencido: Si la fecha límite de vigencia de la suscripción del cliente expira (planEndsAt < hoy), el sistema suspende de forma automática la pantalla.

Mientras la pantalla esté en suspensión comercial por inactividad o plan vencido, no reproducirá videos publicitarios ni minijuegos arcade hasta que la cuenta sea reactivada y cuente con un plan vigente.

5. Motor Arcade y Control Móvil WebRTC (`games/`)

Latencia Cero en QR: Cada minijuego incluye su propio generador local de códigos QR (qrcode.min.js), eliminando peticiones a APIs externas de Google Charts o CDN y garantizando que el QR aparezca al instante en pantalla.

Conexión P2P Directa (WebRTC DataChannel): Cuando el usuario escanea el código con su cámara, se conecta a dev-controllers.myplayad.com o controllers.myplayad.com. Tras un breve intercambio de señalización WebSocket (STUN/TURN), la comunicación entre el móvil y la pantalla pasa a ser directa Peer-to-Peer a través de un canal de datos binario de alta frecuencia (60Hz) con vibración háptica al pulsar botones o mover el pad direccional.

Validación de Identidad y Nickname: El sistema exige al jugador ingresar un apodo de al menos 2 caracteres antes de habilitar el control, impidiendo inicios de partida accidentales.

6. Guía de Instalación y Despliegue de un Kiosco

Paso 1: Flasheo de la Tarjeta MicroSD

Descarga e instala Raspberry Pi Imager.

Selecciona:

Dispositivo: Raspberry Pi 5.

Sistema Operativo: Raspberry Pi OS (64-bit) basado en Debian Bookworm/Trixie.

En las opciones de personalización (engranaje):

Asignar nombre de host: ej. MyPlayAd1.

Crear usuario y contraseña (el instalador soporta cualquier nombre de usuario: screen, consola1, consola2, etc.).

Configurar red Wi-Fi o conexión cableada Ethernet.

Habilitar servicio SSH con autenticación de clave o contraseña.

Paso 2: Identificador Único de Pantalla (`config.txt`)

En la partición de arranque de la MicroSD (/boot/firmware/config.txt), añade al final del archivo el ID generado en el Portal Web para esa pantalla:

# Configuración MyPlayAd Screen SCREEN_ID="b34ab9d7-3639-4cbf-85b8-b5bbd306c1ef" SCREEN_ROTATE=90 SCREEN_RESOLUTION=1920x1080

Paso 3: Clonar el Repositorio y Ejecutar el Instalador

Conéctate por SSH a la Raspberry Pi y ejecuta:

# Clonar el proyecto git clone https://github.com/tu-usuario/myPlayAd.git ~/screen # Entrar y ejecutar el instalador desatendido cd ~/screen/screen chmod +x setup_kiosk.sh sudo ./setup_kiosk.sh

El script setup_kiosk.sh realiza automáticamente:

Instalación de herramientas del sistema (curl, git, ffmpeg, cec-utils, swaybg, kanshi, chromium).

Detección e instalación automática de Node.js 20 LTS y npm.

Compilación y resolución de dependencias npm (npm install --omit=dev).

Configuración de rotación DRM/KMS en el Kernel.

Creación del cursor invisible.

Configuración de inicio automático con Labwc, verificación de conectividad previa de Node y flags blindadas de Chromium.

Paso 4: Reiniciar

sudo reboot

La Raspberry Pi encenderá directamente en modo kiosco vertical a pantalla completa.

7. Mantenimiento y Operación

Diagnóstico Rápido por SSH

Ver logs del servidor en tiempo real:

tail -f ~/screen/server.log

Probar encendido/apagado del televisor mediante HDMI-CEC:

bash ~/screen/power.sh on bash ~/screen/power.sh off

Comprobar videos descargados en la pantalla:

ls -lh ~/screen/videos/*/

Actualización en caliente del software:

bash ~/screen/update.sh

Desactivar reposo automático del sistema operativo en el Raspberry Pi:

sudo bash ~/screen/disable_sleep.sh

Asociación de Consola física en el Portal:

En el Portal MyPlayAd (módulo Pantallas), cada pantalla física puede vincularse con el identificador de la consola (ej. consola1, consola2) para saber con precisión qué equipo físico y usuario de Linux está operando en cada punto de venta.

8. Control de Energía y Horarios Programados (Auto Power HDMI-CEC)

Para maximizar la vida útil del display y minimizar el consumo de energía en horas no laborales, el sistema incorpora un motor inteligente de encendido automático por hardware y programación diaria de energía:

8.1. Encendido Automático Inmediato al Encender la Raspberry Pi 5 (Boot-time CEC)

Los televisores comerciales y residenciales no se encienden solo con la presencia de señal eléctrica HDMI; por normativas internacionales de consumo eléctrico permanecen en Standby a menos que reciban una orden de encendido activa. MyPlayAd implementa una arquitectura de encendido en 4 capas para que el televisor se encienda de forma instantánea y seleccione la entrada HDMI correcta en cuanto la Raspberry Pi recibe energía:

Arranque Temprano del Sistema Operativo (`systemd`): El servicio myplayad-tv-poweron.service se ejecuta al alcanzar multi-user.target enviando inmediatamente los frames HDMI-CEC (echo "on 0"; echo "tx 10:04"; sleep 1; echo "as") | cec-client -s -d 1. Esto permite que el televisor despierte y precaliente su panel mientras cargan los servicios gráficos.

Activación de Tubería Wayland (`labwc/autostart`): Al iniciar la sesión gráfica, el compositor ejecuta power.sh on &, asegurando la activación del puerto de video (wlr-randr --output HDMI-A-1 --on --transform $SCREEN_ROTATE).

Servidor Local Node.js (`server.js`): Al levantar el servidor HTTP local (:8090), confirma la orden de encendido vía script para certificar disponibilidad de pantalla.

Firmware HDMI Hotplug Forzado (`/boot/firmware/config.txt`): Con las directivas hdmi_force_hotplug=1, hdmi_force_hotplug:0=1 y cec_osd_name=MyPlayAd, la Raspberry Pi nunca corta el reloj HDMI aunque el televisor esté apagado al momento de conectar la consola.

Doble Puerto Micro-HDMI y Refuerzo de 3 Segundos: Se emite la señal a ambos puertos de la RPi 5 (/dev/cec0 y /dev/cec1) y se despacha un refuerzo de señal activa (as) a los 3 segundos para garantizar que Smart TVs con arranque lento de panel completen la conmutación de entrada.

8.2. Horarios Comerciales y Control Remoto Cloud

Horario de Encendido y Apagado: Configurable por pantalla desde el Portal (por defecto 08:00 a 22:00).

Ejecución Automática por MQTT: El servicio powerScheduler evalúa cada minuto el estado de las pantallas y despacha comandos POWER_ON o POWER_OFF hacia el broker MQTT.

Control Físico HDMI-CEC: Al recibir POWER_OFF, la Raspberry Pi ejecuta screen/power.sh off poniendo el televisor en standby real mediante comandos nativos CEC (echo "standby 0" | cec-client). Al llegar la hora de encendido (POWER_ON), despierta el televisor y activa la entrada HDMI correspondiente (echo "on 0" | cec-client).

Capa de Respaldo por Sondeo (Polling): Si la pantalla se reinicia fuera de horario, la API /api/public/screens/:id/current responde indicando que se encuentra en reposo programado (scheduledPowerOff: true), activando inmediatamente el modo de reposo visual.

8.3. Configuración Requerida por Marca de Televisor (HDMI-CEC)

Para que el televisor reconozca las órdenes de la Raspberry Pi, debe habilitarse el protocolo CEC en su menú de ajustes:

| Marca | Nombre Comercial CEC | Ruta de Menú en el Televisor |
| --- | --- | --- |
| Samsung | Anynet+ (HDMI-CEC) | Menú → Configuración → General → Administrador de dispositivos externos → Anynet+ (HDMI-CEC): ACTIVADO. |
| LG | SIMPLINK (HDMI-CEC) | Ajustes → General → Dispositivos → Ajustes de HDMI → SIMPLINK (HDMI-CEC): ACTIVADO y Encendido sincronizado: ACTIVADO. |
| Sony | BRAVIA Sync | Ajustes → Canales y entradas → Entradas externas → Ajustes de BRAVIA Sync → Control de BRAVIA Sync: ACTIVADO. |
| TCL / Hisense | Control CEC | Ajustes → Sistema / Entradas → Control de CEC / HDMI y CEC: ACTIVADO y Auto encendido de TV: ACTIVADO. |
| Xiaomi / Android TV | HDMI-CEC | Ajustes → Preferencias del dispositivo → Entradas → Control HDMI (CEC): ACTIVADO y TV auto power on: ACTIVADO. |
| Philips | EasyLink | Ajustes → Ajustes generales → EasyLink → EasyLink: ACTIVADO y Auto encendido: ACTIVADO. |
| Panasonic | VIERA Link | Menú → Configuración → Ajustes VIERA Link → VIERA Link: ACTIVADO y Encendido automático: ACTIVADO. |

9. Segmentación Estricta de Videos por Cliente

Para salvaguardar la privacidad comercial y evitar que videos de un cliente se reproduzcan en pantallas ajenas:

Aislamiento a Nivel de Base de Datos:

Cada video tiene asignado un propietario (video.userId).

Cada pantalla asignada a un cliente tiene un propietario (screen.userId).

Validación en Servidor:

Al asignar videos existentes en el detalle de una pantalla, la API restringe la consulta estrictamente a los videos pertenecientes al cliente dueño de esa pantalla.

La API pública /api/public/screens/:id/videos que descarga los videos en el reproductor físico filtra en su consulta SQL/Prisma que los videos pertenezcan al mismo userId de la pantalla.

Si un Super Admin o usuario intenta asignar un video perteneciente al Cliente A en una pantalla del Cliente B, el sistema rechaza la operación con código HTTP 400/403.